基于多源数据融合的露天煤矿边坡位移预测和预警

目录

第一章绪论	4

1.1研究背景及意义	4

1.1.1研究背景	4

1.1.2研究意义	7

1.2国内外研究现状	8

1.2.1露天煤矿边坡位移预测现状	8

1.2.2露天煤矿边坡预警研究现状	11

1.3论文结构与创新点	11

1.3.1论文结构安排	11

1.3.2论文主要创新点	11

第二章相关工作	12

2.1时间序列预测方法研究现状	12

2.2图神经网络与时空预测	13

2.3多源数据融合方法	13

2.4物理信息机器学习	14

2.5现有研究不足与本文定位	14

第三章基于多源数据PhysST-Patch模型的边坡位移预测	15

3.1基于物理感知的时空图网络框架	15

3.1.1层次化时空切片表征	16

3.1.2基于先验知识的多视图物理拓扑图	16

3.1.3环境驱动的混合专家路由机制	16

3.2PhysST-Patch边坡位移预测模型	16

3.2.1边坡位移预测流程（介绍多源数据处理和模型架构）	16

3.2.2边坡位移预测结果	16

3.2.3对比试验	16

3.3本章小结	17

第三章基于多源数据融合的边坡位移预测模型(PE-TimeFilter)	17

3.1基础模型TimeFilter概述	17

3.2爆破事件滞后模块设计	18

3.2.1爆破特征的数据表示	18

3.2.2爆破滞后效应建模	19

3.3天气因素滞后模块设计	19

3.3.1气象特征的数据表示	19

3.3.2降雨滞后效应建模	19

3.4PE-TimeFilter整体融合架构	19

第四章实验设计与结果分析(ExperimentDesign)	21

4.1数据集描述与预处理	21

4.2基线模型与实验设置	21

4.3基线对比实验预期结果	23

4.4消融实验设计与分析	23

第四章基于时序数据异常检测的滑坡预警系统	25

4.1时序数据异常检测	25

4.2滑坡预警模型框架	25

4.3预警系统应用与结果分析	25

4.4本章小结	25

第五章总结与展望	25

5.1工作总结	25

5.2下一步研究计划	25

参考文献	25

- 绪论

1.1研究背景及意义

    - 研究背景

矿石资源是人类社会发展的重要物质基础，关乎着国家发展和个人生活。随着国民经济的飞速发展，对矿产资源的需求量也与日俱增。露天采矿是获取矿产资源的重要方式，其具有开采方便、资源利用率高和经济回报丰厚等优势。然而，露天矿在开采过程中，特别是边坡和废石场这些关键区域，存在着边坡稳定性不足的风险。若发生边坡坍塌或滑坡等灾难性事件，将给矿山企业带来严重的经济损失，并可能危及现场作业人员的生命安全。

图1-1矿山坍塌滑坡图

根据2018年中国应急管理部发布的《全国非煤矿山生产安全事故统计分析报告》[1]，2017年边坡垮塌事故共发生28起，死亡人数达到38人。此外，2023年2月22日，位于内蒙古自治区西部阿拉善盟阿拉善左旗的某露天煤矿发生了大面积的塌陷，造成2人死亡、6人受伤，51人失联。除了冒顶坍塌和中毒窒息事故外，矿山滑坡事故占矿山安全事故总数的第三位。为了节约开采成本和提高经济利润，矿山企业普遍采用深度挖掘和加大边坡倾角的方法，以增加矿石产出，但这也使得边坡不稳定性的几率大幅增加。依据《非煤露天矿边坡工程技术规范》[2]和《金属非金属矿山安全规程》[3]的相关规定，露天矿靠帮边坡必须进行变形监测，监测内容和方法根据边坡工程安全等级。根据2018年中国应急管理部发布的《全国非煤矿山生产安全事故统计分析报告》[1]，2017年边坡垮塌事故共发生28起，死亡人数达到38人。此外，2023年2月22日，位于内蒙古自治区西部阿拉善盟阿拉善左旗的某露天煤矿发生了大面积的塌陷，造成2人死亡、6人受伤，51人失联。除了冒顶坍塌和中毒窒息事故外，矿山滑坡事故占矿山安全事故总数的第三位。2023年8月，政府部门发布最新的《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》，进一步增加矿山边坡监测范围和提高监测技术，边坡现状高度150米及以上的正常生产建设金属非金属露天矿山全部列入监测范围，在之前的监测项目基础上增加内部变形、应力、地下水、爆破振动、降雨量等。其他监测项目根据现行标准规范和各级矿山安全监管监察部门要求，结合矿山实际开展建设。在当前形势下，矿山企业需要加强技术创新和管理力度，采用先进的监测技术和预测模型，提高边坡失稳预警的准确性和时效性，目前防灾减灾仍然依靠预测预警工作。

滑坡地质灾害研究归根结底是对其发生的可能性做出合乎科学的评价以及对其发生时间做出准确的预测[4]。但是由于滑坡地质灾害的形成原因较为复杂，是典型的高度复杂的非线性系统，在一定程度上具有不可预测性，难以及时定点地准确预报[5,6]。其中，地基合成孔径雷达作为边坡监测的重要手段，具有精度高、覆盖广、适应性强等特点，可以迅速监测远距离山体表面的细小位移和形变，在边坡、建筑、桥梁等形变监测中具有广泛的应用[14]。雷达获取的数据为边坡累计形变值，由于雷达处于全局视角，可以获取到整个边坡连续形变场，监测数据具有高度的物理一致性，进一步来讲边坡失稳通常是面状的破坏，而不是单点的移动。这些特性进一步增大预测预警的难度。

边坡位移预测已有大量的研究。预测模型大多基于八字门滑坡数据集、新滩滑坡数据集、白水河滑坡数据集等标准数据集进行验证，此类数据集的采样间隔以月为单位，位移数据变化平稳，预测较为简单，并且由于采样间隔过大，预测结果不能很好的应用于实际的边坡位移监测系统中。雷达作为常用的边坡形变监测设备，由于影响边坡位移的外界因素较多，如：人类活动、地下水位、降雨等，雷达监测所得边坡位移数据噪声较大，人为爆破作业工作会导致边坡位移短期内具有明显的波动性。除此之外，数据具有明显的邻近依赖性、滞后性和周期性等，与成熟的数据集相比预测更加困难。因此，基于雷达监测边坡位移数据的预测预警模型必须考虑雷达监测数据本身的特征，才能实现更高的精度，并更好地应用于实际的边坡监测系统中。除此之外，现有的滑坡预警多为单步预测，由于雷达的采样间隔较短，若将现有模型直接应用于雷达监测数据，只能得到较短时间内的边坡位移趋势，对滑坡预警的参考价值不高，因此必须考虑针对雷达监测数据的多步预测策略。

近年来，滑坡预警作为边坡监测系统的重要组成部分，取得了长足的发展。露天煤矿开发地质环境复杂，滑坡隐患点众多，因此不可能对所有的滑坡隐患点进行处理。边坡位移监测和滑坡早期预警可以及时确定滑坡可能发生的区域，对该区域的滑坡风险进行处理，可以有效地减少人员伤亡和经济损失，以较小的代价取得较好的防治效果。现有滑坡预警模型主要基于降雨阈值和边坡历史监测位移进行预警。众多研究表明，滑坡的发生与降雨的联系十分密切，基于降雨阈值的滑坡早期预警模型通过一定的算法计算降雨阈值，通过对降雨量进行预测，若降雨量超过阈值，则表明该降雨区域有发生滑坡的风险。但是此类方法的降雨阈值通常根据某个滑坡隐患点或者某个地区的历史数据统计分析得出，因此应用范围相对较小，不具有普适性。滑坡的发生受到多种因素的影响，这些影响因素最终会体现在边坡历史监测位移中，因此滑坡预警模型通常基于边坡历史位移数据进行分析。这种预警方法主要基于边坡的蠕变机理进行预警，通过对边坡历史位移、速度、加速度等参数的分析，识别边坡蠕变曲线中匀速蠕变阶段过渡到蠕变加速阶段的时间，进而预测发生滑坡的时间。此类预警方法包括斋藤模型、速度倒数法、切线角法、黄金分割法等。然而，由于雷达监测的形变数据是随机强干扰的时序数据，因此很难将传统预警方法直接应用于基于雷达监测的边坡位移数据的预警中。将边坡位移的预测数据作为滑坡预警模型的输入可以使滑坡的预警效果提前，提供更多的反应时间，对于生产和生活具有重要意义。但是，位移预测值与实际值相比存在一定的误差，这会极大的影响滑坡预警的准确性。因此基于位移预测值的预警模型必须考虑数据本身高误差的特点。

综上所述，现有研究存在以下不足：

- 基于雷达监测露天煤矿边坡位移数据的多步预测模型的构建困难。由于多种因素的影响，边坡雷达监测数据通常为随机强干扰时序数据，与现有成熟的数据集相比，雷达获取的数据为短期数据，采样间隔为10分钟，数据有较为明显的滞后性和周期性。为构建准确的边坡位移预测模型，必须考虑雷达监测边坡位移数据本身的特征。

- 基于多步预测和强波动性数据的精准预警难。现有的滑坡预警模型并未考虑高噪声情况下的预警准确性。实际生产生活中，由于测量仪器、周围环境等的影响，边坡位移数据往往带有很多的噪声。由于雷达监测数据采样周期较短，数据波动性更加明显。因此研究在高噪声和强波动性的影响下滑坡预警的准确性，可以更好的推动预警模型在实际生产生活中的应用。

    - 研究意义

矿山边坡与排土场作为矿山开采中的关键作业区域，其稳定性对整个矿山的安全生产和人员财产安全起着至关重要的作用。边坡失稳可能引发崩塌、滑坡等严重灾害，这些灾害不仅会导致生产中断和设备损坏，还可能造成人员伤亡，给矿山企业带来巨大的经济损失。因此，对边坡的变形进行精确趋势预测，对于确保矿山的及时准确地预警和长期稳定运营具有重大的现实意义。

通过采用科学的手段对边坡位移进行精细监控，矿山管理者能够在事故发生前迅速、准确地识别出危险区域，并及时采取相应的处理措施。这不仅能够有效预防灾害的发生，还能够在灾害不可避免时，最大限度地减少其造成的损失。例如，通过实时监测数据，可以预测边坡的不稳定趋势，并采取加固措施，如预应力锚索、长锚杆、钢轨桩等，以增强边坡的稳定性，从而避免或减轻灾害的影响。边坡位移预测的研究对于矿山开采的科学规划至关重要。通过对边坡位移趋势的深入了解，可以制定出更加合理的开采方案，确保开采活动不会对边坡稳定性造成不利影响。这不仅有助于提高矿山资源的利用率，还能够减少对环境的破坏，促进矿山的可持续发展。例如，通过位移趋势数据，可以确定最佳的开采路径和方法，避免对边坡造成过大的扰动，从而降低灾害风险。边坡位移预测还对矿山的科学管理起到了积极的推动作用。预测数据为矿山管理人员提供了宝贵的信息，帮助他们制定和调整安全管理政策，及时应对各种突发情况。长期的数据积累和分析可以揭示边坡稳定性的变化规律，为矿山管理决策提供坚实的科学基础。通过分析边坡位移的历史数据，可以预测未来可能出现的不稳定情况，从而提前做好应急预案，提高矿山应对突发事件的能力。

边坡预测如果是安全的第一道防线，那么预警就是边坡安全的最后一道防线。滑坡早期预警可以及时确定滑坡可能发生的区域，对该区域的滑坡风险进行处理，可以有效地减少人员伤亡和经济损失，以较小的代价取得较好的防治效果。这两项工作对于矿山安全生产具有不可替代的作用。它不仅能够降低经济损失，还能够提升矿山资源的利用效率和环境的可持续性，同时推动矿山管理向更加科学和高效的方向发展。不断提高矿山边坡预测的准确性，以确保矿山的长期稳定和可持续发展。

1.2国内外研究现状

1.2.1露天煤矿边坡位移预测现状

边坡位移预测，经过几十年的发展，已经积累了大量的理论和方法。位移预测方法可以分为经验法、统计法、机器学习和深度学习方法。SaitoM[5]做了许多的研究实验分析，以经验预测法为基础，边坡监测的曲线和蠕变理论为依据，提出了滑坡预测的三阶段模型。此方法依赖于长时间的经验积累，主观性比较强。马崇武[6]根据滑坡的过程建立了一个力学的分析模型，采用数值方法了解滑坡的变化过程，验证了此力学模型在稳定性分析中具有一定的可行性。但滑坡的位移变化复杂多样，有很多难以量化的不确定性因素，导致预测精度不高，很难建立有代表性的物理模型。雷德鑫[7]等以某滑坡数据为例，创建了ARIMA的模型结构，对边坡的短期预测研究有一定的指导意义，但不适合进行长期预测。ShahabiH等人[8]使用地理信息系统(GIS)和遥感数据生成滑坡易发性地图的GIS基础统计模型的结果。通过使用GIS基础统计模型，确定了检测到的滑坡位置与诱发因素之间的关系。提供了一种结合GIS和遥感数据来评估滑坡的方法。经验法、统计方法基于历史数据的模式和关联性进行预测，高度依赖数据质量，一旦数据出现偏差和过拟合可能导致预测结果失真。特别是在数据量不足或者数据质量不佳的情况下，这些问题更加突出。

为了挖掘这些复杂数据中蕴含着丰富的信息，人们逐渐将机器学习、深度学习等技术引入到边坡稳固分析与预测中。这些方法是在对已有资料的基础上，讨论了各因素与边坡稳定性的联系。彭令等人[9]运用多元遥感影像技术提取出滑坡发生的关键因素作为输入值，并通过随机森林模型分析滑坡发生的可能性。张豪、罗亦泳[10]使用人工免疫算法对边坡稳定性进行了预测研究，取得了良好的效果。由于边坡稳定性受多种因素影响，具有随机性和模糊性的特点，WangYF等人[11]建立了支持向量机模型，考虑了影响边坡稳定性的多个因素，并选取了具有通用性和易获取的指标。经过实际的验证，该方法表现出了良好的效果，这证实了其在进行边坡稳定性比较分析中的适用性，并能为边坡开采提供关键的参考信息。ZhangY[12]提出将高斯过程回归(GPR)用于边坡稳定性问题。该方法依托于一个能够自动调整以获得最佳超参数设置的理论体系，它的优势在于无需进行繁琐的力学计算。通过吸收实际工程项目中的经验和知识，结合地质雷达探测技术，该技术能够有效地揭示边坡稳定性与其众多影响因素之间的复杂非线性关系。通过实验，证实了这种方法在评价边坡稳定性方面的应用价值和准确性。秦驰越、张文兴[13]分别对边坡进行有限元分析和建立人工神经网络、多元回归分析模型，采用均方根误差、方差比以及决定系数作为模型评价指标，对比了传统的有限元分析法与机器学习法在预测边坡稳定性上的表现。研究显示，通过使用人工神经网络模型能够以更高的准确性预测边坡的稳定性，并且显示出较大的实用价值。陈光耀等人[14]考虑了边坡评价指标的随机性和不确定性对边坡稳定性的影响，采用正态云模型和果蝇优化算法对支持向量机模型进行优化改进，求解最优参数，得出了准确可靠的预测结果。段梦凡等人[15]提出了结合双向门控循环单元(Bi-GRU)和注意力机制的边坡位移预测模型。该模型利用Bi-GRU充分提取位移序列的前后特征信息，通过注意力机制突出重要信息，减少冗余信息，具有较好的预测精度。罗袆沅等人[16]提出了一种基于深度学习的滑坡位移时空预测模型，模型构建表达所有点空间相关性的加权邻接矩阵，引入外界影响因素加强属性特征矩阵，以构建图结构数据，采用集合图卷积网络(GCN)和门控循环单元(GRU)的深度学习模型，通过多组试验寻找最优超参数，实现滑坡位移的时空预测。LuXuesong等人[17]基于时间序列理论，利用变分模式分解(VMD)将滑坡位移分解为趋势项、周期项和随机项三部分。根据变形速率将滑坡划分为三种变形状态。引入了数据挖掘算法来选择周期性位移的触发因素，并采用果蝇优化算法-反向传播神经网络(FOA-BPNN)对周期性和随机位移进行训练和预测。利用VMD分解滑坡位移可以指示出触发因素，保证了计算效率，提高了预测结果的准确性。ZhengjingMa等人[18]提出了一种深度学习方法，用于预测坡面变形，通过考虑整个位移监测系统中所有点之间的空间相关性。建立加权邻接矩阵以解释所有点之间的空间相关性，连接特征矩阵以存储所有点的时间序列位移，用深度学习模型(T-GCN)，来处理由两个矩阵组成的上述图形结构数据。多个监测点收集的时间序列数据应用于预测的地质灾害情景中的时间依赖信息。HongWeiJiang等人[19]提出了一种新的耦合方法，将长短期记忆(LSTM)神经网络和带有最优权重的支持向量回归(SVR)算法结合起来。采用移动平均法将累积位移分解为趋势和周期两部分。分别基于LSTM神经网络和SVR算法构建单因子模型，用于预测位移的趋势项。采用多因子LSTM和SVR模型预测位移的周期。YangJ等人[20]提出了一种混合网络CNN-LSTM网络，采用非线性数据处理方法，利用数值反演(NI)方法弥补缺失值，结合了相关性分析、敏感性分析和随机森林(RF)算法。CNN用于识别和学习时间序列中的空间结构，然后由LSTM单元检测长期依赖性。以上这些模型虽然在短时间序列数据表现良好，但是模型未能充分考虑到数据的周期性特征，尤其是长时间序列中存在的周期性变化。这可能导致模型在应对长时间序列数据时表现不佳。

总之，上述模型存在的局限性总结如下：

- CNN的局限:CNN擅长提取空间特征，但对时间维度的长程依赖提取能力较弱。普通的1D-CNN或2D-CNN往往受限于感受野，难以捕捉数小时甚至数天前的微小形变趋势对当前的影响。

- LSTM/RNN的局限：串行计算:无法并行，训练极慢，导致无法适配太长的历史序列（比如只能看过去50步）；遗忘问题:对于长序列，LSTM容易遗忘早期的关键信息。

- GNN的局限:它非常适合稀疏的拓扑结构（比如几十个传感器组成的图）。但在雷达数据动辄上万个网格点的情况下，构建图（邻接矩阵）的计算复杂度是ON2，显存消耗巨大，且难以训练。

- 未考虑多变量物理耦合，使用CI、CD对多变量之间的关系进行拟合不足或者过拟合的问题，时空关系分析不足，以单点预测来代表整个边坡面的预测得到的结果对于整个边坡的情况把控是够全面的

综上所述，目前研究仍存在以下不足

1.2.2边坡预警研究现状

2021年全国地址灾害灾情情况显示，2021年中国共发生地质灾害4772起，其中滑坡为2335起，占总地质灾害的48.9%。滑坡作为地质灾害的主要组成部分，其预测预警仍然是防灾减灾工作的重要组成部分，准确预测滑坡发生的具体时间可以为人员、物资转移等提供宝贵的时间，降低滑坡造成的人员伤亡和经济损失，对防灾减灾具有重要意义。目前滑坡预警方法主要分为区域性预警和单体预警。统计结果表明，70%-90%的地质灾害都与降雨有关，依托于天气预报和雨量观测的气象预警，自然就成了防灾减灾的重要手段[38]。因此区域性预警主要利用天气预报或者人工观测等手段获取某个区域的降雨量、降雨强度等信息，统计降雨与滑坡的关系，建立滑坡预警模型。如：贲琰棋等[39]以麻池村1号滑坡为例，通过滑坡阶跃段位移与前期降雨指标的相关性分析，确定了对滑坡稳定性最不利的前期降雨型式下的降雨阈值。赵彬如等[40]以四川省都江堰地区作为试验区域，提出考虑前期土壤湿度的区域降雨型滑坡预测思路，通过统计分析历史滑坡数据，构建了基于前期土壤湿度和近期降雨情况的水文-气象阈值模型。Mujie等[41]基于地理信息系统（GIS）技术，结合历史滑坡灾害数据，开展了由滑坡易发性评价和降雨强度持续时间阈值模型组成的滑坡概率定量模型研究。然而，上述预警方法的有效性受限于降雨信息的准确性。此外，滑坡的发生往往受到多种因素的影响，例如地质条件、地下水、人类活动等，上述预警方法难以综合考虑这些诱因的影响。由于滑坡的发生与边坡位移参数（如形变趋势、速度、加速度等）密切相关，因此另一种常见的预警方法是对这些参数进行分析，并根据不同的阈值确定相应的预警等级。如：赵立春等[42]以霍林河煤田二号露天采区为工程实例，基于蠕变曲线切线角理论计算，创新提出了不同类型土—岩复杂软岩边坡雷达预警阈值级别划分标准。Dongxin等[43]提出了一种基于自动监测数据的滑坡加速过程混合预警方法，该方法提供了一种动态半定量和半经验方法来确定阈值，并且使用给定时间窗口内监测数据的最小二乘拟合来计算各种预警参数，提高数据使用率并降低计算误差。

蠕变曲线最初用来描述金属随着时间推移的形变过程，20世纪60年代，日本学者斋藤（Saito）通过大量的实验对滑坡体岩土蠕动变形的过程进行研究，总结出蠕动变形理论，得出疏松的土质斜坡和具有时效变形特征的岩质斜坡的形变具有蠕变的特性。现有基于边坡历史位移数据的滑坡预警模型多基于蠕变理论进行设计。蠕变曲线如图2-1所示。

蠕动变形理论将边坡的演化过程分为三个阶段。第一个阶段为初始蠕变阶段，是边坡演化的初始阶段，变形速率随时间的变化逐渐减小，曲线呈下弯趋势。第二个阶段为匀速蠕变阶段，边坡的形变速度固定，其位移时间曲线近似为一条直线，边坡发展较为稳定，没有发生滑坡的风险。第三个阶段为加速蠕变阶段，速度逐渐增大，位移时间曲线的斜率也逐渐增大，直至发生破坏性滑坡。斋藤认为，匀速蠕变阶段和加速蠕变阶段都和滑坡的发生有关。研究匀速蠕变阶段到蠕变加速阶段的变化，可以为滑坡预警提供宝贵的信息，对滑坡的预警具有重要意义。常用的滑坡预警模型有速率倒数法[44,45]、临滑切线角法[46-48]、斋藤模型[49]、灰色模型[50,51]、Vehulst模型[52]、基于突变理论[53]等方法。王延平等[54]基于流变试验，对速率倒数法模型参数的影响因素进行了分析。G.B.Crosta等[55]基于速率倒数法研究了岩质边坡的滑坡预警。A.Segalini等[56]基于滑坡监测案例验证了速率倒数法的可行性。Duo等[57]提出了一种考虑运动状态修正的GNSS滑坡监测方法，计算修正后的切线角作为滑坡预警准则，并利用修正前后的监测位移序列进行预警。Yang等[58]基于使用小波变换的声发射监测和改进的切角模型开发了滑坡预警模型。Li等[59]基于树坪滑坡2004年6月至2013年6月的累积变形数据，提出了滑坡预测的组合加权灰色趋势优化模型GM(2,1)，并进一步对滑坡进行预警。上述滑坡预警方法都是利用历史边坡位移统计数据，基于传统的数学统计方法进行建模，各种方法都具有一定的局限性，且在位移曲线噪声较大的情况下可能出现误警、漏报等情况。

边坡位移预测是边坡监测系统中的重要组成部分，在滑坡预警系统中考虑边坡位移预测数据可以使得预警时间提前，提供更多的反应时间，对实际生产生活具有重要意义。但是由于预测模型的局限性，预测数据往往存在一定的误差，若使用传统的预警模型直接进行预警，会出现较多的误警和漏报的情况。时序数据异常检测作为一种常用的时序数据处理方法，在多种领域有广泛的应用，如：故障诊断[60]、网络安全[61-63]、智能监控[64]、自动驾驶[65]等。时序数据异常检测的方法大致可以分为三类：基于统计的方法，基于相似度量的方法和基于深度学习的方法。基于统计的方法认为待检测数据默认服从特定的分布，如高斯分布等，对每个待检测数据进行置信度检验，当数据分布超过某个区间时则表示该数据是异常的。基于相似度量的方法主要通过数据集中的数据之间的距离、密度等指标，对数据的异常情况进行判断，代表性方法有k邻近算法（KNN）[66]、局部离群因子检测（LOF）[67]、核密度估计（KDE）[68]等。基于深度学习的方法分为生成式算法和判别式算法，生成式算法使用正常的数据训练模型，通过重构误差识别异常点，判别式算法通过对数据进行标注，通过有监督的方式训练模型。此类方法存在模型复杂、计算效率低、鲁棒性弱等缺点，因此并不适用于边坡预警起始点的判断。

1.3论文结构与创新点

1.3.1论文结构安排

1.3.2论文主要创新点

本研究以鄂尔多斯地区某煤矿的露天开采场景为背景，设计预测矿山边坡位移的深度学习模型，并对模型预测数据与矿山边坡位移的真实进行对比评估。本研究主要研究如下：

- 针对PatchTST模型通道独立性忽略多变量物理耦合的问题，设计了物理约束图模块。该模块显式建模位移、速度与加速度之间的微分约束关系，通过图传播机制恢复被Patching切断的动力学联系，确保预测结果在物理上是可解释且自洽的。

- 针对矿山边坡数据中存在的“长期蠕变”与“瞬时扰动（如爆破）”两种截然不同的分布模式，引入基于TimeFilter思想的动态路由机制。该机制能根据输入Patch的频域特征，自适应地将样本分发至“趋势专家”或“事件专家”，有效解决了单一模型在非平稳工况下泛化能力差的问题。

- 提出了一种层次化的时空切片策略，将高维雷达点云数据降维处理。通过将空间网格与时间窗口进行双重Patching，并将空间维度折叠至批次维度并行计算，实现了在有限算力下对全场海量监测点的长时序同步预测，突破了传统图模型ON2的计算瓶颈。（双重patching如何复原？）

第二章相关工作

本章旨在系统梳理与本文研究相关的国内外研究现状。首先介绍时间序列预测方法的发展，随后聚焦图神经网络在时空建模中的应用，接着探讨多源数据融合与物理信息机器学习的相关研究，最后对边坡位移预测领域现有工作进行归纳，并指出当前研究存在的不足，从而引出本文的研究动机。

2.1时间序列预测方法研究现状

时间序列预测是数据挖掘与机器学习领域的经典问题，广泛应用于交通流、能源、气象、金融等领域。传统方法主要包括自回归移动平均模型（ARIMA）、指数平滑及向量自回归等统计模型[Boxetal.,2015]，这些方法通常假设数据具有线性平稳性，难以处理复杂的非线性模式。

近年来，深度学习模型凭借其强大的非线性拟合能力成为时间序列预测的主流方法。循环神经网络（RNN）及其变体长短期记忆网络（LSTM）[Hochreiter&Schmidhuber,1997]和门控循环单元（GRU）[Choetal.,2014]通过门控机制有效捕捉序列中的长短期依赖，然而RNN固有的顺序计算特性导致训练效率较低且存在梯度消失问题。随后，时序卷积网络（TCN）[Baietal.,2018]采用空洞卷积扩大感受野，支持并行计算，但卷积核大小限制了其捕捉极长依赖的能力。

Transformer模型的出现极大地推动了序列建模的发展。Vaswani等人[Vaswanietal.,2017]提出的自注意力机制能够同时关注序列中所有位置的依赖关系，突破了RNN和CNN的局限。针对时间序列预测任务，Informer[Zhouetal.,2021]通过ProbSparse自注意力机制降低了计算复杂度；Autoformer[Wuetal.,2021]引入序列分解和自相关机制；FEDformer[Zhouetal.,2022]利用傅里叶变换实现线性复杂度。然而，Zeng等人[Zengetal.,2023]发现简单的线性模型DLinear在多个公开数据集上超越了这些复杂的Transformer模型，引发了关于Transformer在时序预测中有效性的讨论。PatchTST[Nieetal.,2023]通过将时间序列划分为子序列块（Patch）并采用通道独立设计，重新证明了Transformer架构在长时预测中的潜力。上述研究表明，如何有效建模多变量间的依赖关系仍是时序预测的关键挑战。

2.2图神经网络与时空预测

许多现实应用中的数据具有天然的图结构，例如交通路网、传感器网络和社交网络。图神经网络（GNN）通过消息传递机制聚合邻居信息，成为处理非欧空间数据的强大工具。Kipf等人[Kipf&Welling,2017]提出的图卷积网络（GCN）基于谱图理论定义卷积操作；Velickovic等人[Veličkovićetal.,2018]提出的图注意力网络（GAT）引入注意力机制学习邻居权重。

在时空预测领域，融合图卷积与时间序列建模的方法取得了显著进展。DCRNN[Lietal.,2018]将图卷积与编码器-解码器结合，通过扩散卷积捕捉空间依赖；STGCN[Yuetal.,2018]采用时空卷积块同时提取时空特征；GraphWaveletNetwork等模型进一步提升了动态图建模能力。AGCRN[Baietal.,2020]提出自适应图卷积，无需预定义邻接矩阵即可学习节点间的依赖关系，特别适用于无先验图结构的场景。MTGNN[Wuetal.,2020]通过混合跳扩散层捕获长程空间依赖。

针对多变量时间序列，TimeFilter[Huetal.,2025]提出了一种新颖的块级时空图过滤框架。它将序列划分为时间块，构建以每个块为中心的局部自我图，并通过混合专家（MoE）机制动态过滤冗余依赖，仅保留关键时空连接。TimeFilter在多个公开数据集上取得最佳性能，尤其适用于通道数多、依赖关系动态变化的高维数据。然而，其图构建完全基于数据驱动，缺乏对物理先验的利用，且未考虑外部输入因素。

2.3多源数据融合方法

多源数据融合旨在整合来自不同传感器或数据源的信息，以获得更全面、准确的描述。在深度学习框架下，融合策略可分为三类：（1）数据级融合，将原始数据直接拼接或对齐后输入模型；（2）特征级融合，各模态分别提取特征后在中间层进行交互；（3）决策级融合，对多个模型的输出进行集成。注意力机制[Bahdanauetal.,2015]和门控网络常用于实现自适应融合权重。

在工业监测与灾害预警领域，多源融合已取得初步应用。例如，结合位移、应力、孔隙水压力等多类传感器数据预测滑坡变形[Krkačetal.,2017]；在交通预测中融合天气、事件与流量数据[Zhangetal.,2019]。针对露天矿山边坡，爆破震动与降雨是影响稳定性的重要外部因素。少量研究尝试将降雨量与位移序列共同输入LSTM或注意力模型[Yangetal.,2020]，但大多忽略了爆破事件的离散时空特性以及滞后效应。因此，设计有效的爆破与气象特征编码模块，并将其无缝融入先进时序预测模型，仍是一个有待深入探索的方向。

2.4物理信息机器学习

物理信息机器学习旨在将领域知识（如物理定律、守恒律）融入数据驱动模型，以提高预测的泛化性与可解释性。Raissi等人[Raissietal.,2019]提出的物理信息神经网络（PINN）通过在损失函数中加入偏微分方程残差项，迫使神经网络输出满足物理约束，已广泛应用于流体力学、固体力学等问题。后续研究将PINN拓展至时序预测领域，例如，在天气预报中引入热力学方程[DeBézenacetal.,2019]，在电网负荷预测中加入能量守恒约束[Mengetal.,2021]。

对于边坡位移预测，位移、速度、加速度之间存在明确的导数关系：速度是位移对时间的导数，加速度是速度的导数。这一物理先验可作为软约束加入模型训练，抑制预测结果中可能出现的物理不一致性。然而，现有深度学习方法（包括TimeFilter）大多仅以PEE作为目标函数，未能显式利用导数信息。少量工作尝试在损失函数中添加差分一致性惩罚项[Chenetal.,2022]，但尚未与先进的时空图网络相结合。

2.5现有研究不足与本文定位

综合上述分析，当前针对露天煤矿边坡位移预测的研究在以下几个方面仍存在空白：

1.多源外部数据融合不足：已有工作多集中于内部监测序列，对爆破震动和气象因素的引入方式简单，缺乏对滞后效应和空间衰减的系统建模。

2.物理知识利用不充分：位移-速度-加速度的导数关系未被有效编码，模型输出可能出现物理不一致。

3.时空建模可改进：先进模型如TimeFilter虽能动态捕捉时空依赖，但完全数据驱动的图构建可能过滤掉关键的物理边，且对外部事件的响应不够灵敏。

针对上述挑战，本文提出一种物理增强的多源融合框架PE-TimeFilter，在TimeFilter基础上引入以下核心改进：（1）通过时空脉冲表征将离散爆破事件转化为连续特征；（2）设计物理制导的图构建模块，融合先验空间邻接与导数约束；（3）提出事件驱动的动态路由机制，使模型能自适应响应爆破冲击；（4）引入物理信息正则化损失，强制位移、速度、加速度满足导数关系。本文将在真实露天煤矿数据集上验证所提方法的有效性，并与主流时序预测模型进行对比，以期为矿山边坡安全预警提供更精准的技术支撑。

第三章基于多源数据PE-TimeFilter模型的边坡位移预测

3.1基于物理感知的时空图网络框架

下面已经是研究方法，什么时候提出之前研究的不足？在现状那里做出总结不足+创新概括？

3.1.1层次化时空切片表征

3.1.2基于先验知识的多视图物理拓扑图

3.1.3环境驱动的混合专家路由机制

3.2PhysST-Patch边坡位移预测模型

3.2.1边坡位移预测流程（介绍多源数据处理和模型架构）

3.2.2边坡位移预测结果

3.2.3对比试验

4.Methodology:Physics-AwareSpatiotemporalGraphNetworkwithRegime-AdaptiveMixtureofExperts本研究提出了一种物理感知的时空图网络框架（PhysST-Patch），旨在解决露天矿山边坡监测中存在的高维时空耦合、物理约束缺失及非平稳工况干扰（如爆破、降雨）等挑战。模型整体架构如图X所示，主要包含三个核心模块：层次化时空切片表征（HierarchicalST-Patching）、多视图物理拓扑图构建（Multi-viewPhysicsTopology）、以及环境感知的混合专家路由机制（Environment-awareMoERouting）。

4.1层次化时空切片表征(HierarchicalSpatiotemporalPatching)针对雷达监测数据高频、长序列及空间高分辨率的特性，我们摒弃了传统的逐点（Point-wise）输入模式，提出了一种层次化降维策略。空间域聚合(SpatialAggregation)：将原始雷达点云网格$\mathcal{G}\in\mathbb{R}^{H\timesW}$划分为$N$个局部语义子区（Patches）。这不仅显著降低了计算复杂度（从像素级$O(HW)$降至子区级$O(N)$），还有效平滑了单点雷达噪声，保留了边坡形变的局部空间连续性。时间域切片(TemporalTokenization)：在每个空间子区内部，应用时间维度的Patching技术。对于时间序列$X_i\in\mathbb{R}^{L}$，将其切分为一系列重叠的时间片$P_i\in\mathbb{R}^{M\timesP}$。这种处理方式不仅保留了局部运动的波形语义（如完整的加速-减速周期），还通过将长历史窗口$L$压缩为少量的Token序列，使得模型能够高效捕捉长达数十小时的蠕变趋势（Long-termDependency）。

4.2基于先验知识的多视图物理拓扑图(Multi-viewPhysics-TopologyLearning)为了克服传统PatchTST模型中通道独立（ChannelIndependence）导致的变量解耦问题，我们基于TimeFilter的图学习框架，融入了矿山边坡特有的物理先验知识，构建了多视图掩码图（Multi-viewMaskedGraph）：空间邻接视图(SpatialAdjacencyView,$\mathbf{M}_{spa}$)：基于欧氏距离构建网格间的连接矩阵。该视图负责捕捉边坡岩土体在空间上的应力传导与协同形变，确保预测结果在空间分布上的平滑性。运动学约束视图(KinematicConstraintView,$\mathbf{M}_{phy}$)：这是本研究的核心创新之一。我们在图节点中显式建立了位移($d$)、速度($v$)与加速度($a$)之间的有向连接。通过图卷积操作，强制模型遵循$v≈\Deltad/\Deltat$和$a\approx\Deltav/\Deltat$的物理微分约束，从而消除违背物理规律的异常预测。自适应隐式视图(AdaptiveImplicitView)：利用TimeFilter的自注意力机制学习数据驱动的潜在关联（LearnedGraph），以捕捉非相邻区域的遥相关（Tele-connection），例如断层两端的共振效应。最终的图邻接矩阵$\mathbf{A}$由上述物理先验掩码$\mathbf{M}$与数据驱动的自适应矩阵动态融合而成。

4.3环境驱动的混合专家路由机制(Environment-drivenMoERouting)矿山边坡系统是一个典型的非平稳系统，常受到爆破震动（瞬态冲击）和降雨（滞后效应）的外部干扰。单一模型难以同时拟合“平稳蠕变”与“突发震动”两种截然不同的动力学模式。为此，我们设计了环境感知的MoE模块：双模态专家网络(Dual-ModeExperts)：趋势专家(TrendExpert)：专注于低频信号，捕捉基于历史位移的长期演化规律（适用于常规监测期）。事件专家(EventExpert)：专注于高频突变信号，对加速度变化高度敏感（适用于爆破或滑坡加速期）。外生变量引导的门控(Exogenous-GuidedGating)：传统的MoE仅依赖输入数据的统计特征进行路由。我们将外部强迫因子引入门控网络（GatingNetwork）：$$G(x)=\text{Softmax}(W_g\cdot[Embed(x)\oplusEmbed(Rain)\oplusOneHot(Blast)])$$其中，$OneHot(Blast)$为爆破事件指示变量。当监测到爆破信号或强降雨时，门控网络会通过“硬路由”机制强制激活事件专家，从而避免模型将正常的爆破震动误判为滑坡趋势，或忽略降雨导致的非线性加速。

4.4loss设计物理约束实现方式：损失函数级强制——Ltotal=Ldata+λLphysics

3.3本章小结

第三章基于多源数据融合的边坡位移预测模型(PE-TimeFilter)

3.1基础模型TimeFilter概述

在多变量时间序列预测（Multivariate Time Series Forecasting,MTSF）领域，准确捕捉变量间的动态空间-时间依赖关系是核心挑战之一。传统的通道独立（Channel Independent,CI）策略忽略了变量间的协同演化，而通道依赖（Channel Dependent,CD）策略则由于引入过多的冗余连接而容易导致模型过拟合。

针对这一问题，TimeFilter模型提出了一种新颖的基于图神经网络（GNN）的动态过滤框架。其核心思想在于摒弃对时间序列进行粗粒度的通道聚类，转而在更细粒度的“时间块（Patch）”级别构建时空图，并通过混合专家（Mixture of Experts,MoE）机制动态过滤掉无关的依赖关系。

具体而言，TimeFilter的架构包含三个关键阶段：

时空图构建（Spatial-Temporal Graph Construction）：将输入的时间序列切分为不重叠的时间块（Patches），利用k-最近邻（k-NN）算法基于块的嵌入表示构建初始的时空关联图。

块特定过滤（Patch-Specific Filtration）：引入带噪声的门控路由网络（Noisy Gating Network），为每个局部自我图（Ego-graph）动态分配不同类型的专家过滤器（如空间过滤器、时间过滤器或时空联合过滤器）。该机制根据每个时间块的局部动态特征，自适应地决定保留或裁剪图中的边缘连接。

自适应图学习（Adaptive Graph Learning）：在经过稀疏化处理的时空图上，应用图卷积网络（GCN）聚合邻居节点信息，最终生成预测结果。

考虑到露天煤矿边坡监测数据（如位移、速度、加速度）具有强烈的非平稳性和复杂的时空耦合特征，TimeFilter所具备的细粒度动态关系建模能力使其成为非常理想的基线（Baseline）模型。然而，原始TimeFilter仅针对内部监测变量进行建模，无法感知矿山特殊的外部强迫因子。因此，本文以TimeFilter为骨干网络，设计了多源融合框架（Multi-Source TimeFilter,简称PE-TimeFilter），以引入外部关键诱发因素。

3.2 多源数据时空表征

3.2.1 位移监测数据表征

原始监测序列$Χ∈RN\timesCi\timesL$首先通过分块（Patching）操作[PatcHTST]转换为时间块序列：设定块长度$P$与步长$S$，得到$Np=L-P/S+2$个块，每个块通过线性投影嵌入到$dmodel$维空间， ​获得初始节点特征

3.2.1爆破特征的数据表示

矿山生产爆破是诱发边坡瞬态变形的重要外部冲击。由于岩土体的黏弹塑性特征，爆破震动对边坡位移的影响往往存在明显的滞后效应。

为了将离散的爆破事件转化为可与位移数据对齐的时间序列特征，本研究构建了等效爆破震动强度序列。考虑到爆破能量随距离的衰减规律，本文定义$t$时刻监测点$i$承受的等效爆破震级

$$Ei,t = k ∈Kt Qk ⋅di,k-α$$

其中，$\mathcal{K}_t$为在时间步$t$内发生的所有爆破事件集合；$Q_k$为第$k$次爆破的炸药量；$d_{i,k}$为爆破点至监测点$i$的空间直线距离；$\alpha$为经验衰减系数。

3.2.2爆破滞后效应建模

为了捕捉爆破震波在岩体中传播及引发微裂隙扩展的延迟过程，本文引入门控循环单元（Gated Recurrent Unit,GRU）对等效爆破序列进行滞后特征提取。相较于简单的滑动窗口平均，GRU能够通过其更新门和重置门机制，自适应地学习爆破冲击在不同地质条件下的长短时记忆衰减模式。类似利用RNN变体处理地质灾害外部诱发因素滞后性的方法在相关研究中已被证明是有效的[需引用相关文献，如基于RNN的滑坡位移预测研究]。

等效爆破序列Ei经过GRU处理后，输出的隐藏状态hi,tblast即被视为包含历史累积效应的滞后爆破特征。

3.3天气因素滞后模块设计

降雨是导致边坡失稳的另一主导外部因素。雨水入渗会导致岩土体含水率升高、孔隙水压力增加及抗剪强度降低，这一物理过程通常具有数小时至数天的潜伏期。

3.3.1气象特征的数据表示

收集与位移监测点同区域的气象站数据，提取降雨量（mm/h）、温度（℃）和相对湿度（%）作为天气特征矩阵W∈RL×3（L为回溯时间窗口长度）。所有气象数据经过Min-Max归一化处理，并按小时级别进行时间戳对齐。

3.3.2降雨滞后效应建模

针对气象因素的周期性和滞后渗透特性，本文设计了基于一维卷积神经网络（1D-CNN）结合时间注意力机制（TemporalAttention）的天气滞后模块。

首先，利用1D-CNN在时间维度上提取气象序列的局部趋势模式（如突发暴雨或持续性降雨）；随后，引入时间注意力机制，计算历史窗口内不同时刻的气象输入对当前边坡稳定状态的权重贡献。这种结合注意力机制的CNN结构能够有效地识别对位移产生实质性影响的关键降雨事件及其滞后时间跨度，水文地质领域的最新研究也表明了注意力机制在刻画降雨滞后效应方面的优越性[需引用相关文献，如降雨诱发滑坡的深度学习预测研究]。处理后的特征表示为htweather。

3.4PE-TimeFilter整体融合架构

本文提出的PE-TimeFilter整体架构包含多源特征提取与滞后建模、特征融合层以及时空图预测主干。模型的数据流向和处理流程描述如下：

输入层：模型同时接收三个并行的数据流：边坡内部变量序列（位移、速度等，$X∈RCin\timesL$）、离散爆破事件记录（转化为序列$E$）以及气象变量序列（$W$）。

特征提取与滞后模块：内部变量序列$X$经过Patch化处理和线性嵌入，转化为图节点的基础特征表示。爆破序列$E$通过GRU网络提取出表征震动累积损伤的滞后特征$Hblast$。

气象序列$W$通过1D-CNN与时间注意力模块，提取出表征降雨入渗影响的滞后特征$Hweather$。

特征融合层（Feature Fusion Layer）：采用特征拼接（Concatenation）策略，将提取到的爆破滞后特征与天气滞后特征，作为额外的上下文通道，附加到每个空间监测点对应的基础图节点特征上。融合后的节点特征包含了“内部运动学状态+外部瞬态冲击+外部气象强迫”的综合信息。

时空主干网络（TimeFilter Backbone）：融合后的富特征图节点输入到TimeFilter的动态过滤机制中。此时，MoE路由网络不仅依据位移波动，还会感知到“是否刚发生爆破”或“是否处于强降雨期”，从而更准确地为其分配时空专家（例如在爆破后自动激活关注局部震动的空间专家过滤器）。

输出层：经过图卷积更新后的节点特征被展平（Flatten），并通过线性层映射，输出未来$T$个时间步的边坡位移序列预测结果$Y∈RCout\timesT$。

第四章实验设计与结果分析

为了验证本文提出的多源融合框架（PE-TimeFilter）在露天煤矿边坡位移预测任务中的有效性，本章设计了详细的对比实验与消融实验。

4.1数据集描述与预处理

本研究采用的数据集来源于某大型露天煤矿真实的边坡监测系统（假设），包含三个子集：

边坡位移数据：由分布于边坡表面的GNSS监测站点采集，记录了持续两年（时间跨度）的累计位移值（mm）。数据采样频率聚合为每小时1次。通过一阶和二阶差分，同步生成速度（mm/h）和加速度（mm/h²）序列作为内部协变量。

生产爆破记录：记录了研究期间矿区内进行的每次爆破作业的精确时间、位置坐标及单响最大药量。利用3.2节的方法，将其转换为逐小时的等效爆破震级序列。

矿区气象数据：由矿区气象站提供，包含每小时的累计降雨量、平均气温和湿度。

数据预处理：对由于设备故障造成的缺失值采用线性插值法（Linear Interpolation）进行填补；使用孤立森林（Isolation Forest）算法检测并平滑异常跳变点。所有变量数据均采用Min-Max归一化缩放至$0,1$区间。按时间先后顺序，将数据集划分为训练集（70%）、验证集（15%）和测试集（15%）。

4.2基线模型与实验设置

为全面评估PE-TimeFilter的性能，选取以下5个具有代表性的先进时间序列预测模型作为对比基线：

原始TimeFilter：作为本文的直接基础模型，用于验证多源数据融合模块带来的性能提升。

PatchTST[需引用PatchTST原始论文]：基于Transformer架构且采用通道独立与Patch化策略的SOTA模型，代表了非图结构的长时序预测先进水平。

DLinear[需引用DLinear原始论文]：基于线性层的极简架构模型，常被用作验证深度学习模型在时间序列任务中是否过度设计的强基线。

Informer[需引用Informer原始论文]：采用ProbSparse自注意力机制的经典长时序预测Transformer模型。

AGCRN[需引用AGCRN原始论文]：一种自适应图卷积循环网络，无需预定义图结构即可捕获节点间的细粒度空间和时间相关性，是时空图网络领域的经典基线。

评价指标：采用均方误差（Mean Squared Error,MSE）和平均绝对误差（Mean Absolute Error,MAE）作为评价指标。在边坡工程中，MAE直观反映了预测位移值与实际值的平均物理偏差大小，而MSE则对局部大误差（如未能预测到的突变位移）给予了更高的惩罚。

实验设置：设定历史回溯窗口长度（Input Length）为96个时间步（即过去4天）。分别设置预测视界（Prediction Horizon）为未来12小时和24小时。模型采用Adam优化器，初始学习率设为1×10-3。BatchSize设为16。为了防止过拟合，引入早停（Early Stopping）策略，若验证集损失连续5个Epoch未降低则停止训练。

4.3基线对比实验预期结果

对比实验结果将整理如表4-1所示（数据为示例预期）。预计本文提出的PE-TimeFilter模型在两个预测视界下均能取得最低的MSE和MAE值。特别是在应对由于爆破或降雨引起的位移非线性波动时，得益于多源数据的补充，PE-TimeFilter有望比纯粹依赖内部序列的原始TimeFilter和PatchTST表现出更高的鲁棒性。

表4-1：各模型在不同预测视界下的位移预测误差对比（预期）

| 模型分类 | 模型名称 | 预测未来12小时 |  | 预测未来24小时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MSE | MAE | PEE | MAE |
| 线性模型 | DLinear | 0.2845 | 0.4512 | 0.3521 | 0.5104 |
| Transformer系 | Informer | 0.2912 | 0.4633 | 0.3688 | 0.5310 |
|  | PatchTST | 0.2315 | 0.3956 | 0.2740 | 0.4421 |
| 图网络系 | AGCRN | 0.2455 | 0.4120 | 0.2890 | 0.4553 |
|  | 原始TimeFilter | 0.2160 | 0.3808 | 0.2519 | 0.4146 |
| 本文模型 | PE-TimeFilter | 0.1850 | 0.3412 | 0.2110 | 0.3705 |

4.4消融实验设计与分析

为深入探究多源数据融合框架中各个外部滞后模块对整体预测性能的具体贡献，本文设计了针对性的消融实验（AblationStudy）。通过逐步移除PE-TimeFilter中的特定模块，设置以下四组模型变体进行比较：

配置A（完整模型）：TimeFilter主干+爆破滞后模块+天气滞后模块（即PE-TimeFilter）。

配置B（w/o天气）：移除天气滞后模块，仅保留TimeFilter主干与爆破特征。

配置C（w/o爆破）：移除爆破滞后模块，仅保留TimeFilter主干与气象特征。

配置D（原始基线）：即原始的TimeFilter模型，不输入任何外部特征。

预期结果分析：如表4-2（示例）所示，预计配置A的表现将最优，证明了全源数据融合的必要性。配置B和C的误差预计将介于A和D之间，这说明无论引入爆破特征还是天气特征，均能为预测模型提供正向的增益信息。进一步地，通过对比B和C的误差变化幅度，可以定量评估在当前矿山地质环境下，爆破震动和大气降水哪一个是对边坡位移预测影响更为显著的外部因素。

表4-2：多源融合模块消融实验结果（预期）

| 实验配置 | 包含的外部模块 | 预测未来12小时 |  | 预测未来24小时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PEE | MAE | PEE | MAE |
| 配置A(完整) | 爆破+天气 | 0.1850 | 0.3412 | 0.2110 | 0.3705 |
| 配置B | 仅爆破 | 0.1985 | 0.3560 | 0.2280 | 0.3890 |
| 配置C | 仅天气 | 0.2010 | 0.3615 | 0.2355 | 0.3955 |
| 配置D(原始) | 无(仅内部序列) | 0.2160 | 0.3808 | 0.2519 | 0.4146 |

第四章基于时序数据异常检测的滑坡预警系统

4.1时序数据异常检测

4.2滑坡预警模型框架

4.3预警系统应用与结果分析

4.4本章小结

第五章总结与展望

5.1工作总结

5.2下一步研究计划

参考文献